Anexa nr. 1 la HCL nr. 64/07.10.2022

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PENTRU „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI ENERGETICĂ A ȘCOLII TIP SPIRU HARET DIN COMUNA POPEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”

- DESCRIEREA GENERALĂ A INVESTIȚIEI:

Terenul aferent investiției se află în intravilanul comunei Popești, în satul Popești, fiind bun care aparține domeniului public al comunei Popești, județul Iași, înscris în anexa nr. 58 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Popești, județul Iași a H.G.R. nr. 1354 - 2001-Hotărâre privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Iași. Imobilul - teren deține nr. cadastral 60772 din CF 60772.

Pentru clădirea studiată, C2 - Școală generală (regim P), nu a fost identificată documentația inițială a obiectivului construit, însă perioada construirii este la început de secol XX, 1897-1910.

Structura de rezistență a imobilului este alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină, planșee din lemn și fundațiile sunt din beton ciclopian.

Grosimea pereților la nivelul parterului este de 28-42cm. Pereții exteriori au o grosime de 42cm (o cărămidă și jumătate), iar cei de la interior de 28cm (o cărămidă). Planșeul este alcătuit din grinzi din lemn dispuse pe direcție transversală, podină și tavan din tencuială la partea inferioară și podină de calcare la partea superioară.

Șarpanta clădirii este tip șarpantă pe scaune, din lemn ecarisat și este acoperită cu învelitoare din tablă fălțuită. Coșurile de fum sunt realizate din cărămidă. Planșeul de peste parter este realizat din grinzi din lemn dispuse transversal și longitudinal, la partea inferioară fiind finisat cu plasă rabiț și tencuieli interioare.

La interior, pardoselile existente sunt realizate din lemn masiv, beton simplu și beton mozaicat. Tâmplăria exterioară și interioară este parțial realizată din lemn lăcuit și parțial din P.V.C., tencuielile exterioare sunt tencuieli pe bază de ciment.

- ACTIVITĂȚI / ACȚIUNI SPECIFICE REALIZĂRII DE INVESTIȚII PENTRU CONSOLIDAREA SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE

Parametrii necesari pentru calculul seismic al structurilor care alcătuiesc obiectivul, sunt următorii (cf. P100/1-2013, P100-3/2019):

- clasa de importanță-expunere: clasa a III-a (cf. P100/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);

- coeficientul de importanță al construcției: γI = 1,0 (cf. P100/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);

- accelerația terenului pentru proiectare: ag= 0,25g (cf. P100/1-2013, §3.1, fig. 3.1);

- perioada de colț amplasament: Tc = 0,7s (cf. P100/1-2013, §3.1, fig. 3.2);

- factorul de comportare: q=1,5 (cf. P100-3/2019, anexa C - Structuri din zidărie, §3.3.1.1).

- CLASA RS II DE RISC SEISMIC - în care se încadrează CLĂDIRILE SUSCEPTIBILE DE AVARIERE MAJORĂ LA ACȚIUNEA CUTREMURULUI DE PROIECTARE CORESPUNZĂTOR STĂRII LIMITĂ ULTIME, CARE PUNE ÎN PERICOL SIGURANȚA UTILIZATORILOR, DAR LA CARE PRĂBUȘIREA TOTALĂ SAU PARȚIALĂ ESTE PUȚIN PROBABILĂ

Având în vedere clasa de risc seismic în care este încadrată structura și starea de avariere a acesteia, ÎN EXPERTIZA TEHNICĂ sunt propuse următoarele lucrări de intervenție:

- desfacerea pereților despărțitori interiori din zidărie de cărămidă cu grosimea mai mică de 25cm (pereți de jumătate de cărămidă); daca va fi cazul, aceștia se vor înlocui cu pereți din gips carton cu structură metalică ușoară ancorată corespunzător de elementele structurale adiacente;

- se vor desface toate trotuarele și scările de acces exterioare;

- se vor desface coșurile de fum;

- se vor desface anexele dintre axele 2-5/A-B`, 6`-7/A`-B` si 3-5/B`-C`;

- se vor desface toate pardoselile interioare;

- se va desface planșeul din lemn de peste parter;

- se vor desface toate tencuielile interioare și exterioare;

- se va desface șarpanta existentă;

- se vor executa lucrări de reparații curente la elementele din beton armat existente (injectări fisuri, refacere strat de acoperire cu beton, pasivare armături etc.);

- fundațiile existente se vor eclisa cu centuri din beton armat cu secțiunea 25x30cm dispuse de o parte și de alta a acestora; centurile se vor dispune pe un strat de beton de egalizare și se vor ancora corespunzător de fundația existentă prin crose introduse în găuri forate în fundația existentă;

- fundațiile se vor consolida pe ambele fețe prin aplicare tencuială armată torcretată în grosime de 5cm, beton C25/30;

- la exterior se va aplica o hidroizolație pensulabilă în 3 straturi; se va dispune un strat de protecție hidroizolație; la interior se va aplica un singur strat de hidroizolatie pensulabilă;

- se vor executa umpluturile asigurându-se un grad de compactare min. 95%;

- se va realiza un trotuar din beton armat (strat suport pentru pardoseala exterioară) cu grosimea de 10cm, armat cu o plase sudate tip SPPB Ø6x100/Ø6x100;

- trotuarele se vor executa cu rosturi de tasare, închise atent cu dop de bitum;

- se vor reface pardoselile interioare cu grosimea de 10cm și se vor arma cu un rând de plașe sudate tip SPPB Ø6x100/Ø6x100;

- la pereții din zidărie se va executa o tencuială cu grosimea de 5cm și va fi de clasa C25/30; aceasta se va arma cu plase sudate tip SPPB Ø5x100/Ø5x100mm; tencuielile se vor dispune de o parte și de alta a pereților interiori și exteriori;

- după desfacerea planșeului existent din lemn acesta se va reface din beton armat cu grinzi cu secțiunea transversală de 25x50cm și centuri cu înălțimea de 25cm pe toată lățimea peretelui;

- placa planșeului se va realiza cu grosimea de 12cm;

- se va reface șarpanta din lemn cu una corect dimensionată și ancorată de planșeul din beton armat.

ÎN AUDITUL ENERGETIC sunt propuse următoarele lucrări de reabilitare termoenergetică, grupate sub forma a două soluții astfel:

| Nr. crt. | Soluții de modernizare | Material | Grosime strat (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială armată | Vată minerală bazaltică | 15 |
| 2. | Înlocuirea invelitorii și a sistemului de preluare, colectare și evacuare a apelor meteorice | - | - |
| 3. | Izolare termică planșeu superior - vată minerală 30cm ƛ<=0,034 | Vată minerală bazaltică | 30 |
| 4. | Izolare termică placă peste sol - polistiren 15cm ƛ<=0,035 -dacă permit condițiile constructive | Polistiren extrudat | 15 |
| 5. | Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmpărie eficiență termică ridicată și geam termopan superior termic (low-e, 4s, ...) | - | - |
| 6. | Sistem izolant elemente de soclu, cu polistiren extrudat rugos XPS, 10 cm, ƛ<=0,035 | Polistiren XPS | 10 |
| 7. | Refacere trotuarele cu întreg sistemul de preluare ape pluviale și hidroizolarea soclului până la adâncimea fundațiilor | - | - |
| 8. | Refacere Instalații Electrice - (becuri LED - cu senzori de prezență) | - | - |
| 9. | Instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare al apei de consum utilizând cazan cu gazeificare, dotare cu instalații termice, corpuri de încălzire statice, montarea de robinete cu cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de încălzire | - | - |
| 10. | Instalarea unui sistem de producere apă caldă de consum - panouri solare + boiler termoelectric | - | - |
| 11. | Sistem de ventilare cu recuperare de căldură | - | - |

SINTEZA CONSUMURILOR DE ENERGIE:

| Rezultate | Valoarea la începutul implementării proiectului | Valoarea la finalul implementării proiectului | Reducerea procentuală (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an) | 228,18 | 87,97 | 64,45 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2an) | 320,99 | 129,32 | 59,71 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2an) | 0,00 | 4,84 | - |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2an) | 320,99 | 124,48 | 61,22 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (kgCO2/m2an) | 73,62 | 19,17 | 73,96 |

- Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiției:			2.147.084,832 lei

436.160,00 Euro*

*Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR: 1 euro=4,9227 lei

- Durata de realizare a proiectului (luni): 24 luni

- Arie desfășurată: 463,82 mp

- Valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă a proiectului și valoarea contribuției proprii a proiectului

| Nr. crt. | Indicatori | Valori lei | Valori euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valoarea totală a proiectului | 2.147.084,832 | 436.160,00 |
| 2. | Valoarea eligibilă a proiectului | 2.147.084,832 | 436.160,00 |
| 3. | Valoarea contribuției proprii aferente cheltuielilor neeligibile la data depunerii cererii de finanțare** | 0,00 | 0,00 |

*Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR: 1 euro=4,9227 lei

**Cheltuielile neeligibile se vor identifica în perioada de implementare a proiectului, așa cum rezultă din documentațiile tehnico-economice/ contractul de lucrări solicitate.

Președinte de ședință                                                                        			Contrasemnează

MURGOCI IONELA                                                                               Secretar general al comunei,

Ștefan Iulia Georgeta